Приложение № 1

к Договору № 250106213/01

от «___» _______ 2025 г.

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Пургаз» ______________ / С.П. Стецюкевич/ «___» _________________202_ г. | СОГЛАСОВАНО: Исполнитель ___________________ ______________ / ФИО / «___» _________________202_ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение геофизических исследований по контролю за разработкой в скважинах Губкинского НГКМ АО "Пургаз"

- Наименование услуги:

Выполнение геофизических исследований в скважинах с целью оценки текущего состояния разработки сеноманской газовой залежи Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Пургаз».

- Место оказания Услуг:

В административном отношении Губкинское НГКМ относится к Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области (Рисунок 1). Ближайшими крупными месторождениями являются Западно-Таркосалинское (20 км на северо-восток), Комсомольское (17 км на юго-запад), Тарасовское (в 30 км на восток). Наиболее крупными населенными пунктами на рассматриваемой территории являются: районный центр г. Тарко-Сале (в 35 км к востоку), железнодорожная станция Пурпе и г. Губкинский (Рисунок 1).

Территория месторождения представляет собой слабо всхолмленную заболоченную равнину с многочисленными озерами. Абсолютные отметки местности над уровнем моря изменяются от 30 до 72 м, средние отметки на водоразделах составляют 52 м. Речная сеть представлена реками Пяку-Пур и Пурпе, являющимися правыми притоками реки Пур и текущими в субширотном направлении.

На месторождении присутствует внешняя инфраструктура, круглогодичная автодорога до федеральной трассы. Обзорная схема Губкинского газового промысла представлена на Рисунке 2.

Рисунок 1 - Обзорная карта района работ

Рисунок 2 – Обзорная схема Губкинского газового промысла

3. Срок оказания Услуг: 01.03.2025- 31.12.2025г.

4. Краткая характеристика оказываемых Услуг.

Выполнение геофизических исследований в скважинах с целью оценки текущего состояния разработки сеноманской газовой залежи Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Пургаз».

5. Объем оказываемых Услуг

- Определение текущего ГВК в наблюдательных скважинах без давления: 1 скважина.

- Определение текущего ГВК в наблюдательных скважинах под давлением: 2 скважин.

- Определение текущего ГВК в эксплуатационных скважинах под давлением: 31 скважины.

- Определение текущего ГВК и газонасыщенности пластов (НБ1-4, ПК-1) в эксплуатационных скважинах под давлением: 4 скважины.

- Определение текущего ГВК и технического состояния в эксплуатационных скважинах под давлением: 2 скважины.

- Определение текущего ГВК, технического состояния и профиля приемистости в поглощающих скважинах: 2 скважины.

- Требования к аппаратуре и измеряемым параметрам: БМ (барометрия), ТМ (термометрия), ВЛ (влагометрия), РЕЗ (резистивиметрия), СТД (скважинная термодебитометрия), РГД (расходометрия), ГК (гамма-каротаж), ЛМ (локатор муфт), спектральная шумометрия, МИД (магнито-импульсная дефектоскопия), ИННК (импульсный нейтрон-нейтронный каротаж).

Состав комплекса исследований может корректироваться Заказчиком исходя из конкретных горно-геологических условий каждой скважины.

- Качество Услуг:

Взаимоотношения Сторон по организации и оказанию Услуг регулируются следующими нормативными актами:

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 534 от 15.12.2020 г.

- Правилами геофизических исследований и Услуг в нефтяных и газовых скважинах, утв. совместным приказом Министерства топлива и энергетики РФ и Министерства природных ресурсов РФ № 445/323 от 28.12.1999 г.

- «Технической инструкцией по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин» РД 153-39.0-069-01, утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.02.2001 № 39.

- «Инструкцией по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности» РД 08-254-98.

- «Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых Услуг, освоения и эксплуатации скважин на кусте» РД 08-435-02.

- «Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО-85.

- Отчетная документация, передаваемая Заказчику по результатам оказания Услуг:

  - Исполнитель обязан обеспечить оперативное и качественное предоставление материалов исследований Заказчику для оперативного решения геологических задач Заказчика.

  - Исполнитель обязан немедленно извещать Заказчика об обнаруженных в ходе проведения исследований отклонениях от предусмотренных технологическими регламентами условий выполнения работ.

В ходе проведения сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнитель обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации Объекта Заказчика, а также о возможных последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Отчетная документация по результатам проведенных исследований предоставляется Исполнителем Заказчику в виде цветных копий на бумажном носителе в 2 экземплярах, а также в цифровой форме в согласованном с Заказчиком формате, в следующие сроки:

    - Предварительное заключение выдается в течение суток после проведения исследований.

    - Окончательное заключение выдается через 3 (трое) суток после завершения Исполнителем оказания Услуг.

  - Время проведения исследований на конкретной скважине фиксируется в Акте-наряде по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 8 к Договору. Данный документ подписываются ответственными представителями Заказчика и Исполнителя, в нем указываются: методы и интервалы исследований; объем выполненных исследований; температура окружающей среды; время прибытия Исполнителя; начала и окончания исследований; время простоя Исполнителя или ожидания готовности скважины с указанием причин. Акт-наряд передается Заказчику вместе с иными отчетными документами в ходе сдачи-приемки оказанных Услуг в порядке, предусмотренном Договором.

  - Качество, форма и содержание файлов, геофизических приложений, планшетов, диаграмм и текстов заключений должны соответствовать требованиям Договора, настоящего Технического задания, а также условиям длительного хранения и постоянного пользования.

- Требования к оказанию Услуг:

  - Общие положения:

    - Период оказания Услуг определяются Календарным планом (Приложение №2 «Календарный план выполнения геофизических исследований по контролю за разработкой в скважинах Губкинского НГКМ АО «Пургаз» к Договору).

    - В силу возникших после подписания Договора геолого-технических обстоятельств на скважине возможна замена скважин, на которых планируется оказание Услуг, в пределах установленной Договором Цены Услуг с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

    - Объем Услуг по конкретной скважине и сроки их оказания могут быть изменены (уменьшены, увеличены) Заказчиком в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе проведения работ на скважине.

    - Исследования проводятся Исполнителем круглосуточно и непрерывно, в том числе в темное время суток, кроме исследований с жидкими изотопами, которые проводятся только в светлое время суток. Исполнитель обеспечивает возможность оказания Услуг в автономном режиме на весь период действия Договора.

    - Для осуществления непрерывного оказания Услуг Исполнитель обязан иметь собственную или арендованную базу производственного обслуживания в непосредственной близости от места оказания Услуг (не более 500 км.). Исполнитель обязан предоставить Заказчику свидетельство о праве собственности или договор аренды, подтверждающие выполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.

    - При необходимости Исполнитель обязуется оборудовать производственные базы на отведенных Заказчиком площадках на Объекте Заказчика для складирования и хранения материалов, стоянки спецтехники и оборудования.

    - Обеспечение проживания, доставки Персонала Исполнителя, оборудования, материалов, а также их размещение/хранение, организация хозяйственно-бытового обслуживания входят в обязанности Исполнителя, в том числе при отсутствии дорожного сообщения с Объектом Заказчика.

    - Подключение электроэнергии для нужд Исполнителя, а также отключение после окончания исследований производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией, уполномоченной на это Заказчиком). Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства Услуг электроэнергии.

    - Исполнитель разрабатывает программу обучения и обеспечивает обучение и аттестацию Персонала Исполнителя в соответствии с действующим законодательством и требованиями, предусмотренными документами Заказчика, в том числе по основам природоохранного законодательства, нормам, правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

    - Если Услуги сопряжены с опасностью для персонала Заказчика, других подрядчиков, субподрядчиков, то перед началом оказания Услуг, либо по мере пребывания стороннего для Исполнителя персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить оказание Исполнителем Услуг.

    - Исполнитель обязуется обеспечивать выполнение Услуг специализированным транспортом. Для подъезда к кустовой площадке скважины Исполнитель должен максимально использовать существующие дороги общей сети, зимники, соблюдать утвержденные маршруты, скорость движения, применять полноприводную и вездеходную технику.

    - Пропуска и разрешения на проезд по автодорогам оформляются Исполнителем самостоятельно и за свой счет.

    - Исполнитель обязуется самостоятельно согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также оказанием Услуг в охранной зоне воздушных линий электропередачи, производить исследования в охранных зонах по нарядам-допускам и разрешениям согласно правилам технической эксплуатации электроустановок.

    - Все материалы и оборудование Исполнителя должны быть сертифицированы.

    - Исследования, выполняемые Исполнителем в зонах с вероятным присутствием взрывоопасной концентрации, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Исполнителем за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. Исследования должны выполняться Исполнителем искробезопасным инструментом. Персонал Исполнителя, участвующий в проведении исследований, должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

    - Для взрывопожароопасных технологических процессов должны использоваться системы противоаварийной защиты и газовой безопасности, обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние, в случае критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров.

    - Исполнитель должен иметь:

- переносные газоанализаторы для периодического контроля концентрации горючих газов в районе устья скважины;

- оборудование для проведения всех необходимых технологических операций в скважине;

- средства оказания первой помощи и пожаротушения.

    - При осуществлении Услуг Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов в области недропользования, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве Услуг, а также иных нормативно-правовых актов РФ.

    - Исполнитель своими силами осуществляет сбор, откачку и утилизацию технологических жидкостей, возникших при проведении исследований в скважине.

    - В случае загрязнения почвы, поверхностных вод, растительности Исполнитель в течение трех дней самостоятельно за свой счет организует работы по ликвидации последствий загрязнения.

    - Исполнитель обязан согласовать с органами государственного надзора (Ростехнадзор) и противофонтанной службой порядок ведения исследований на скважинах и обеспечить его соблюдение, согласовать типовые и фактические схемы расстановки оборудования, обвязки устья скважины, получить разрешение на выполнение исследований. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил противофонтанной безопасности на все время оказания Услуг.

    - Исполнитель несет полную материальную ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика, допущенные аварии, несчастные случаи на Объекте Заказчика и допущенный брак в ходе выполнения исследований.

    - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть Персонала Исполнителя, или третьих лиц, привлеченных Исполнителем, причиненные не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.

    - Выполнение Услуг осуществляется Исполнителем в присутствии представителя Заказчика.

    - Температурный диапазон выполнения исследований: от +40°С до-40°С.

    - ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является официальным представителем Заказчика и участвует в согласовании документации, указанной в настоящем Техническом задании, а также осуществляет контроль над оказанием Услуг.

    - Исследования должны начинаться после выполнения подготовительных мероприятий, приемки Исполнителем скважины и письменного уведомления Заказчика о начале производства исследований не позднее чем за 3 (три) дня в целях обеспечения присутствия представителя Заказчика при оказании Услуг, а также в целях обеспечения возможности приглашения Заказчиком Сервисных организаций для начала проведения сопутствующих работ одновременно с Исполнителем.

    - Перед началом проведением исследований Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства Услуг, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи ЛЭП, трубопроводов высокого давления, трубопроводов пара и горячей воды, газопроводов и иных трубопроводов, транспортирующих взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих Объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и иные работы, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).

  - Требования к оборудованию для выполнения исследований: Все применяемые технические средства, оборудование, конструкции, приборы, материалы должны иметь паспорта или сертификаты установленного образца и отвечать условиям и целям работ, действующим международным нормам, стандартам и правилам и пройти регистрацию в соответствующих государственных органах в соответствии с перечнем и порядком, согласованным с центральным исполнительным органом по чрезвычайным ситуациям

  - Требования к аппаратуре и измеряемым параметрам:

БМ (барометрия), ТМ (термометрия), ВЛ (влагометрия), РЕЗ (резистивиметрия), СТД (скважинная термодебитометрия), РГД (расходометрия), ГК (гамма-каротаж), ЛМ (локатор муфт), спектральная шумометрия, МИД (магнито-импульсная дефектоскопия), ИННК (импульсный нейтрон-нейтронный каротаж), DTS (распределенная система измерения температуры).

- Подготовительный этап оказания Услуг:

  - Сроки оказания Услуг Исполнителем определяются в Приложении №2 к Договору «Календарный план выполнения геофизических исследований по контролю за разработкой в скважинах Губкинского НГКМ АО «Пургаз».

  - Заказчик обязан предоставлять Исполнителю бумажные копии всех необходимых отчетов об исследованиях по скважинам, которое проводились иными исполнителями с обязательным возвращением их Заказчику, а также иную геолого-промысловую информацию, указанную в Договоре.

  - На основе анализа предоставленной Заказчиком информации по каждой скважине не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания Услуг, указанной в Календарном плане, Исполнитель обязуется представить на утверждение Заказчику План проведения комплекса ГИС Приложением № 6 к Договору, в котором указывается порядок оказания Услуг, расчеты параметров планируемых операций и пр.

  - По требованию Заказчика Исполнитель обязан представить свои рекомендации по подготовке скважины к производству исследований.

  - Исполнитель обязуется предлагать Заказчику оптимальные технологические решения, необходимые для успешного достижения целей, указанных в настоящем Техническом задании. Оказание Услуг начинается только после утверждения Заказчиком Плана проведения комплекса ГИС.

  - В отношении скважин, по которым недостаточно для подготовки Плана проведения комплекса ГИС имеющейся информации или она полностью отсутствует, Исполнитель в согласованные с Заказчиком сроки проводит работы по обследованию технического состояния скважины и ее призабойной зоны в присутствии представителя Заказчика для получения недостающий информации.

  - В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения Плана проведения комплекса ГИС Заказчик обязуется рассмотреть и утвердить его или при наличии замечаний направить их в адрес Исполнителя.

  - В срок, указанный Заказчиком, Исполнитель обязуется внести исправления в План проведения комплекса ГИС с учетом замечаний Заказчика и утвердить его у Заказчика не позднее 2 (двух) суток до даты начала оказания Услуг, указанной в Календарном плане.

  - Все последующие изменения в технологических процессах оказания Услуг, утвержденных в Плане проведения комплекса ГИС, производятся Исполнителем только на основании письменного согласования с Заказчиком.

  - Во исполнение Календарного плана по мере необходимости оказания Услуг Заказчиком направляются в адрес Исполнителя соответствующие Заявки на выполнение геофизических исследований по форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору.

  - Заявки на выполнение геофизических исследований подаются Заказчиком не позднее чем за 7 (семи) дней до даты начала оказания Услуг, указанной в соответствующей Заявке, и могут быть поданы в любое время суток.

  - Заявки на выполнение геофизических исследований в случае возникновения у Заказчика аварийных ситуаций подаются без ограничения времени и выполняются в первую очередь.

  - Заявки направляются Заказчиком в адрес Исполнителя на адреса электронной почты Исполнителя ________.

  - Заявка признается полученной, а ее условия – согласованными Исполнителем при отправке по электронной почте – в дату автоматического подтверждения получения электронного сообщения;

  - Исполнитель не позднее 24 часов с момента получения Заявки от Заказчика обязан подтвердить ее получение и готовность оказать Услуги в указанный в Заявке срок.

  - В Заявке определяется начальный срок оказания Услуг, который считается согласованным Сторонами в момент получения Исполнителем соответствующей Заявки. День проведения исследований может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке без объяснения причин, при этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком изменении не менее чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемого начала оказания Услуг.

  - Не позднее 3 (трех) дней с даты получения Заявки Исполнитель обязан доставить на место оказания Услуг материалы и оборудование, необходимые для оказания Услуг.

  - При выполнении исследований присутствие ответственного представителя Заказчика обязательно при начале и окончании оказания Услуг.

  - О начале и окончании оказания Услуг Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее, чем за 24 часа.

- Порядок оказания Услуг:

  - Исследования выполняются Исполнителем на основании Заявки Заказчика.

  - Не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения исследований Заказчик обязуется подготовить и передать скважину Исполнителю.

  - Подготовка скважины к проведению исследований включает подготовку прилегающей территории, устья и ствола скважины, буровой установки и всего оборудования, задействованного при проведении и обеспечении проведения исследований. Готовность скважины к проведению исследований оформляется Сторонами путем подписания соответствующего Акта о приемке (сдаче) скважины по форме, утвержденной Сторонами в качестве Приложения №7 к Договору.

  - В отдельных случаях подготовка скважины ведется по специальному плану. Специальный план подготовки скважины разрабатывается: при проведении аварийных исследований, при проведении исследований в осложненных скважинах и пр. случаях, определяемых Сторонами. Специальный план подготовки скважины разрабатывается Исполнителем и утверждается у Заказчика не позднее чем за 2 (два) дня до даты начала проведения соответствующих исследований.

  - Заказчик производит расчистку прилегающей к скважине территории для размещения оборудования и Персонала Исполнителя, а также предоставляет Исполнителю следующую документацию:

- схему монтажа скважинного оборудования;

- техническую документацию на оборудование;

- необходимые для выполнения исследований инструкции и регламенты производства работ;

- схему расположения подземных и наземных коммуникаций в пределах кустовой площадки скважины, утвержденную Заказчиком;

- схему подъездных путей к скважине;

  - Заказчик обязан обеспечить свободный подъезд к устью скважины для транспортировки оборудования Исполнителя и проезда спецтехники, обеспечить перед устьем скважины площадку, достаточную для расстановки оборудования Исполнителя и позволяющую проводить разгрузочно-погрузочные работы с применением крановой техники. При необходимости Заказчик осуществляет ремонт и отсыпку подъездных путей и кустовых площадок, обваловку факельных линий.

  - Исполнитель обязуется не допускать при проведении исследований разукомплектования оборудования скважины, загрязнения арматуры скважины, площадки и прилегающей территории.

  - Исполнитель обязан принять скважину до начала проведения исследований. При приеме скважины Заказчик обязан подтвердить привязку к местности схемы расположения подземных коммуникаций в охранной зоне скважины.

  - Обслуживание территории кустовой площадки, иной территории, площадки (далее – Площадка), прилегающей к скважине, для размещения оборудования и Персонала Исполнителя (планировка, расчистка от снега в зимнее время и т.д.) во время оказания Услуг производится Исполнителем. Обслуживание подъездных путей к Площадке во время оказания Услуг производится Заказчиком.

  - Исполнитель обязан обеспечить высокий инженерный уровень в ходе оказания Услуг, проведение необходимых противопожарных мероприятий, рациональное использование территории, охрану окружающей среды. Исполнитель также обязан обеспечить сохранность подземных и наземных коммуникаций, проходящих в зоне выполнения исследований, указанных в схеме расположения подземных и наземных коммуникаций, переданной Заказчиком, соблюдение правил безопасности оказания Услуг и земельного законодательства.

  - Исполнитель ежедневно не позднее 08 часов 00 мин. предоставляет Заказчику сводку в электронном виде на адрес электронной почты savastyuk@purgaz.com, dav@purgaz.com о проведенных исследованиях, в которой отражаются все операции на Объекте Заказчика за сутки с указанием продолжительности каждой операции, а также вид и часы работы использованной техники.

  - Не позднее 2 (два) дня да даты начала выполнения исследований Исполнитель обязан предоставить на рассмотрение Заказчику утвержденный план ликвидации аварий в ходе проведения исследований.

  - В случае возникновения аварии в скважине при производстве исследований по вине Исполнителя, приведшей впоследствии к непригодности для эксплуатации или физической ликвидации скважины, затраты по ликвидации или восстановлению эксплуатации скважины возмещаются за счет Исполнителя на основании подтверждающих документов и протокола технического совещания участников двухсторонней комиссии, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

  - Необходимое количество топлива, горюче-смазочных материалов, запаса воды и электроэнергии для оказания Услуг по настоящему Договору обеспечивается Исполнителем самостоятельно.

  - Извлечение или ликвидация любых радиоактивных источников, утерянных в скважине по вине Исполнителя или по вине лиц, привлеченных Исполнителем, осуществляется Исполнителем собственными силами и за его счет.

  - Исполнитель обязан самостоятельно и своевременно осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду. Ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) Исполнитель обязан предоставлять копии платежных поручений и расчетов платы Заказчику.

  - На месте оказания Услуг Исполнитель должен хранить заверенные им копии следующих документов:

    - разрешительной документации на все виды Услуг, лицензий, согласований и утверждений, а также иных документов, которые необходимо получить от компетентных государственных органов, органов местного управления или других организаций для оказания Услуг.

    - технических условий и паспортов на материалы, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, документации, получаемой от заводов-изготовителей, и другой документации, необходимой для оказания Услуг.

    - всей разрешительной и исполнительной документации на грузоподъемное оборудование, включая схемы электрооборудования.

    - свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам Услуг, которые оказывают влияние на безопасность Объекта Заказчика.

  - Передача скважины Заказчику после завершения выполнения исследований осуществляется не позднее 2 (два) дня путем подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке (сдаче) скважины, в котором в том числе должно быть отражено состояние наземного скважинного оборудования.

До передачи скважины Заказчику Исполнителем должна быть проведена уборка территории места оказания Услуг, вывезены промышленные и бытовые отходы.

  - Исполнитель несет ответственность и освобождает Заказчика от любой ответственности и гарантирует возмещение за любое загрязнение или заражение, произошедшее по вине Исполнителя на поверхности или выше поверхности земли, воды, любым веществом, находящимся в распоряжении, на хранении или под контролем Исполнителя или его подрядчиков, было доставлено на Объект Заказчика Исполнителем или его подрядчиками.

- Особенности оплаты Цены Услуг и времени вынужденного технологического дежурства, простоя:

  - В Цену Услуг, установленную Договором, включаются все издержки Исполнителя, в том числе стоимость мобилизации, демобилизации оборудования и Персонала Исполнителя, необходимого для оказания Услуг.

  - Заказчик вправе задержать Исполнителю платежи (произвести удержание в размере 10% от Цены принятых Услуг) без наступления для Заказчика какой-либо ответственности в следующих случаях:

- при невыполнении предусмотренных Договором работ по приведению в надлежащее состояние Объекта Заказчика, а также примыкающей к нему территории, если эта территория загрязнена вследствие оказания Услуг - до устранения нарушений;

- при причинении Заказчику материального ущерба по вине Исполнителя - до его возмещения (в размере суммы ущерба).

  - Исполнитель в полном объеме возмещает убытки Заказчика, связанные с простоями иных подрядчиков, привлеченных Заказчиком для выполнения работ на Объекте Заказчика, в случае их ожидания окончания Услуг, возникшего по вине Исполнителя.

Заместитель генерального директора

Главный геолог АО «Пургаз»						          С.С. Савастюк