Приложение №1

к Договору возмездного оказания услуг

№ _________ от «___» ________ 2025 г.

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Пургаз» ______________ / С.П. Стецюкевич/ «___» _________________202_ г. | СОГЛАСОВАНО: Исполнитель ___________________ ______________ / ФИО / «___» _________________202_ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Геодинамический мониторинг на Губкинском техногенном полигоне»
(девятнадцатый этап)

| 1. | Местоположение объекта исследований | Губкинское НГКМ расположено в Пуровском районе ЯНАО, в 50 км Ю-3 г. Тарко-Сале. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Особые природные условия | Сложные инженерно-геологические и гидрогеологические условия: (близкое стояние УГВ, высокая степень заболоченности слабые грунты, мерзлотные процессы). |
| 3. | Техногенная нагрузка на месторождении | На месторождении три недропользователя: АО «Пургаз» ведет разработку сеноманской газовой залежи (пласт ПК1); добычу нефти осуществляет ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «Пурнефть». |
| 4. | Нормативные документы и обоснование к проведению работ | - Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395-1 (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. №99-ФЗ (с изменениями и дополнениями); - «Правила осуществления маркшейдерской деятельности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 19.05.2023 № 186 (зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73638). В 2001 году СГГА выполнены работы по заложению 52 реперов и созданию планово-высотной основы геодинамического полигона. В 2003 году ЗСФ ИНГГ СО РАН составлена программа работ по ведению геодинамического мониторинга (согласование УТО Ростехнадзора №254 от 25.08.2003 г). В 2006 году ФГУП ЗапСибАГП выполнен второй цикл геодезических измерений (ГНСС, нивелирование). В 2007 и 2008 году геодезические измерения не выполнялись. В 2009 году выполнена корректировка проекта были заложены 16 глубинных реперов с установочным циклом геодезических измерений. В 2010 году ООО «Сибгеокарта» выполнила очередной годовой цикл геодинамического мониторинга. В период 2011-2013 годы работы осуществлялись предприятием ООО «Сибирская геодезическая компания». В 2014 году работы продолжены ООО «Тюменский региональный геодезический центр», ОАО «Авиация и прикладная экология» (2015-2017 гг.), ЗСФ ИНГГ СО РАН (2018-2024 гг). В 2024 году выполнена «Корректировка проекта геодинамического полигона Губкинского газового месторождения АО «Пургаз» на период 2024-2028 годы», согласованная в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора № 322-5779 от 18.06.2024 г. |
| 5. | Цели и задачи работ | Выполнение условий недропользования при добыче углеводородов. Определение техногенного влияния разработки месторождения на вертикальные и горизонтальные деформации земной поверхности, прогноз масштабов возможных последствий, обеспечение промышленной безопасности, охрана недр. |
| 6. | Основные технико- экономические показатели объекта. | Губкинское НГКМ вытянуто с севера на юг на 68 км, с запада на восток - 10-20 км. На территории южного участка построены УКПГ и ДКС, введено в эксплуатацию 29 кустов (82 скважины) на добычу газа, ведутся буровые работы на добычу нефти. В границах горного отвода месторождения расположены НПС «Пурпейская», ж/д станция и гражданские сооружения поселка Пурпе. |
| 7. | Виды и объемы работ | Сбор исходных данных, анализ и систематизация материалов по геолого-промысловым показателям, геодезии, геофизике, сейсмологии, инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям. Геодинамический мониторинг на техногенном полигоне (нивелирование, ГНСС-наблюдения) с полевым обследованием состояния промышленных и гражданских зданий и сооружений. Анализ и интерпретация результатов инструментальных геодезических измерений (нивелирование, ГНСС-наблюдения). Интерферометрическая обработка радиолокационных космических снимков в 2025 году, а также анализ и интерпретация результатов с 2007 года, с проведением сопоставительного анализа с материалами инструментальных геодезических измерений и геолого-промысловыми показателями разработки месторождения. Построение каты современной геодинамической обстановки с зонами риска. |
| 8. | Ожидаемые результаты | Дать оценку влияния современных геодинамических процессов природного и техногенного происхождения на безаварийную эксплуатацию промышленных и гражданских объектов (пос.Пурпе и ж/д станция Пурпе), расположенных в площади горного отвода. Разработка превентивных мер по обеспечению геодинамической и промышленной безопасности. Сводный отчет о результатах системы геодинамического мониторинга за период с 2003 по 2025 годы. |
| 9. | Сроки выполнения работ | Начало работ: март 2025 г, окончание - декабрь 2025 г. Виды, объемы и сроки каждого из этапов выполнения работ определены календарным планом. |
| 10. | Согласования | Согласование сводного технического отчета геодинамического мониторинга в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора. |
| 11. | Особые условия и требования | Для выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подрядная организация должна обладать: - лицензией на производство маркшейдерских работ; - лицензией на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Исполнитель должен обладать опытом строительства (закладки) геодинамических полигонов, мониторинга геодинамических процессов, анализа и интерпретации полученных результатов не менее 5 лет. Наличие в своем штате кандидатов или докторов технических наук с опытом работы по решению проблем геодинамической безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых. Персонал Исполнителя, привлекаемый для оказания Услуг, должен быть аттестован по промышленной безопасности согласно требованиям «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. Для выполнения высокоточных маркшейдерско-геодезических работ на геодинамическом полигоне использовать сертифицированные в РФ зарубежные средства измерения или аналогичные отечественные средства измерения. |

Заместитель генерального директора-

Главный геолог АО «Пургаз»							С.С. Савастюк